Parte 1 — Classes de endereçamento

1. Classifique cada IP quanto à classe (A, B ou C):

a) 10.20.30.40 → Classe: A

b) 172.16.5.1 → Classe: B

c) 192.168.100.7 → Classe: C

d) 126.1.1.1 → Classe: A

e) 200.10.10.10 → Classe: C

2. Complete a máscara padrão (decimal e CIDR) de cada classe:

- Classe A: /8 > 255.0.0.0

- Classe B: /16 > 255.255.0.0

- Classe C: /24 > 255.255.255.0

3. Classifique cada IP em público ou privado (RFC 1918):

a) 10.0.0.5 → ( ) público (X) privado

b) 172.20.1.1 → ( ) público (X) privado

c) 172.32.1.1 → (X) público ( ) privado

d) 192.168.1.1 → ( ) público (X) privado

e) 8.8.8.8 → (X) público ( ) privado

4. Para o IP 172.16.200.15 com a máscara padrão da sua classe, indique: classe, máscara padrão, endereço de rede e a porção de host.

- Classe: B

- Máscara padrão: 255.255.0.0

- Endereço de rede: 172.16.0.0

- Porção de host: 200.15

5. Associe cada endereço/faixa ao seu significado (rede · broadcast · loopback · APIPA · broadcast limitado):

- 127.0.0.1 → loopback

- 169.254.x.x → APIPA

- endereço com todos os bits de host em 0 → REDE

- endereço com todos os bits de host em 1 → BROADCAST

- 255.255.255.255 → BROADCAST LIMITADO

6. Para cada prefixo, calcule a máscara decimal, o tamanho do bloco e os hosts válidos:

- /26 | 255.255.255.192 | 256 – 192 = 64 | 2^6 – 2 = 62

- /27 | 255.255.255.224 | 256 – 224 = 32 | 2^5 – 2 = 30

- /28 | 255.255.255.240 | 256 – 240 = 16 | 2^4 – 2 = 14

- /30 | 255.255.255.252 | 256 – 252 = 4 | 2^2 – 2 = 2

- /25 | 255.255.255.128 | 256 – 128 = 128 | 2^7 – 2 = 126

7. Complete a conversão prefixo ↔ máscara:

- /24 | 255.255.255.0

- /25 | 255.255.255.128

- /26 | 255.255.255.192

- /28 | 255.255.255.240

- /29 | 255.255.255.248

- /30 | 255.255.255.252

8. A rede 192.168.1.0/24 foi dividida em sub-redes /26. Preencha as 4 sub-redes:

- Sub-rede 1: Rede: 192.168.1.0 | Faixa: 192.168.1.1 até 192.168.1.62 | Broadcast: 192.168.1.63

- Sub-rede 2: Rede: 192.168.1.64 | Faixa: 192.168.1.65 até 192.168.1.126 | Broadcast: 192.168.1.127

- Sub-rede 3: Rede: 192.168.1.128 | Faixa: 192.168.1.129 até 192.168.1.190 | Broadcast: 192.168.1.191

- Sub-rede 4: Rede: 192.168.1.192 | Faixa: 192.168.1.193 até 192.168.1.254 | Broadcast: 192.168.1.255

9. A que sub-rede pertence o host 172.16.20.100/20? Indique o endereço de rede, a faixa de hosts válidos e o broadcast.

- Endereço de rede: 172.16.16.0

- Faixa de hosts válidos: 172.16.16.1 até 172.16.31.254

- Broadcast: 172.16.31.255

10. Quantos bits emprestar? Determine o prefixo adequado:

a) Preciso de pelo menos 6 sub-redes a partir de uma /24.

→ Prefixo: /27

b) Preciso de pelo menos 100 hosts por sub-rede (partindo de uma classe C).
 → Prefixo: /25

c) Preciso de uma sub-rede com 500 hosts. 
→ Prefixo: /23

11. A rede 192.168.5.0/24 foi dividida em /27. Preencha as 4 primeiras sub-redes:

- Sub-rede 0: Rede: 192.168.5.0 | 1º Host: 192.168.5.1 | Último: 192.168.5.30 | Broadcast: 192.168.5.31

- Sub-rede 1: Rede: 192.168.5.32 | 1º Host: 192.168.5.33 | Último: 192.168.5.62 | Broadcast: 192.168.5.63

- Sub-rede 2: Rede: 192.168.5.64 | 1º Host: 192.168.5.65 | Último: 192.168.5.94 | Broadcast: 192.168.5.95

- Sub-rede 3: Rede: 192.168.5.96 | 1º Host: 192.168.5.97 | Último: 192.168.5.126 | Broadcast: 192.168.5.127

12. Os hosts abaixo estão na mesma sub-rede? Justifique com o cálculo do bloco.

a) 192.168.1.70 e 192.168.1.100, máscara /26.

Resposta: Sim. O bloco para /26 (255.255.255.192) é 64 (256-192=64). As redes saltam de 64 em 64. Ambos os IPs caem dentro da sub-rede 192.168.1.64 a 192.168.1.127.

b) 192.168.1.100 e 192.168.1.130, máscara /26.

Resposta: Não. O bloco é 64. O IP .100 está na sub-rede 192.168.1.64. O IP .130 passou da fronteira (.127) e pertence à próxima sub-rede, que é a 192.168.1.128.

13. A empresa recebeu 172.16.0.0/24 e precisa de 4 sub-redes de tamanho igual. Defina o novo prefixo e preencha a tabela.

Novo prefixo: /26 Máscara: 255.255.255.192

- Sub-rede A: Rede: 172.16.0.0 | 1º host: 172.16.0.1 | Último: 172.16.0.62 | Bcast: 172.16.0.63 | Máscara: 255.255.255.192

- Sub-rede B: Rede: 172.16.0.64 | 1º host: 172.16.0.65 | Último: 172.16.0.126 | Bcast: 172.16.0.127 | Máscara: 255.255.255.192

- Sub-rede C: Rede: 172.16.0.128 | 1º host: 172.16.0.129 | Último: 172.16.0.190 | Bcast: 172.16.0.191 | Máscara: 255.255.255.192

- Sub-rede D: Rede: 172.16.0.192 | 1º host: 172.16.0.193 | Último: 172.16.0.254 | Bcast: 172.16.0.255 | Máscara: 255.255.255.192

14. Na sub-rede 192.168.20.0/27, atribua endereços e preencha a tabela de dispositivos (gateway = 1º host; servidor = 2º host; depois os PCs).

- Roteador (gateway): IP: 192.168.20.1 | Máscara: 255.255.255.224 | Gateway: —

- Servidor: IP: 192.168.20.2 | Máscara: 255.255.255.224 | Gateway: 192.168.20.1

- PC1: IP: 192.168.20.3 | Máscara: 255.255.255.224 | Gateway: 192.168.20.1

- PC2: IP: 192.168.20.4 | Máscara: 255.255.255.224 | Gateway: 192.168.20.1

15. Encontre e corrija os erros na tabela abaixo, referente à sub-rede 192.168.30.16/28:

Erros encontrados e correções:

- Primeiro host está incorreto (está repetindo o de rede). O correto é 192.168.30.17.

- Broadcast está incorreto (mostrou a próxima rede .32). O correto é 192.168.30.31.

16. Conceito. (a) Explique, em uma frase, o que é VLSM e por que ele economiza endereços em relação ao FLSM. (b) Em que ordem devemos alocar as sub-redes ao aplicar VLSM?

(a) O VLSM permite dimensionar os blocos de endereçamento de acordo com a necessidade real de cada sub-rede usando máscaras de tamanhos variados, evitando o desperdício de IPs causado pelos blocos fixos do FLSM.

(b) Devemos alocar as sub-redes em ordem decrescente, partindo daquela que necessita do maior número de hosts para a menor.

17. A partir de 192.168.10.0/24, projete via VLSM as sub-redes abaixo (aloque da maior para a menor):

- LAN A (50 hosts): Prefixo: /26 | Rede: 192.168.10.0 | Hosts: 192.168.10.1 a 192.168.10.62 | Bcast: 192.168.10.63

- LAN B (25 hosts): Prefixo: /27 | Rede: 192.168.10.64 | Hosts: 192.168.10.65 a 192.168.10.94 | Bcast: 192.168.10.9

- LAN C (10 hosts): Prefixo: /28 | Rede: 192.168.10.96 | Hosts: 192.168.10.97 a 192.168.10.110 | Bcast: 192.168.10.111

- Link WAN (2 hosts): Prefixo: /30 | Rede: 192.168.10.112 | Hosts: 192.168.10.113 a 192.168.10.114 | Bcast: 192.168.10.115

18. A partir de 10.0.0.0/24, aloque via VLSM (ordem decrescente):

- Setor 1 (100 hosts): Prefixo: /25 | Rede: 10.0.0.0 | Hosts: 10.0.0.1 a 10.0.0.126 | Bcast: 10.0.0.127

- Setor 2 (50 hosts): Prefixo: /26 | Rede: 10.0.0.128 | Hosts: 10.0.0.129 a 10.0.0.190 | Bcast: 10.0.0.191

- Setor 3 (20 hosts): Prefixo: /27 | Rede: 10.0.0.192 | Hosts: 10.0.0.193 a 10.0.0.222 | Bcast: 10.0.0.223

- Setor 4 (12 hosts): Prefixo: /28 | Rede: 10.0.0.224 | Hosts: 10.0.0.225 a 10.0.0.238 | Bcast: 10.0.0.239

19. A partir de 172.16.1.0/24, aloque 4 enlaces ponto-a-ponto /30 (2 hosts cada). Preencha:

- Link 1: Rede: 172.16.1.0 | Hosts: 172.16.1.1 a 172.16.1.2 | Bcast: 172.16.1.3

- Link 2: Rede: 172.16.1.4 | Hosts: 172.16.1.5 a 172.16.1.6 | Bcast: 172.16.1.7

- Link 3: Rede: 172.16.1.8 | Hosts: 172.16.1.9 a 172.16.1.10 | Bcast: 172.16.1.11

- Link 4: Rede: 172.16.1.12 | Hosts: 172.16.1.13 a 172.16.1.14 | Bcast: 172.16.1.15

20. Projeto completo. A empresa usa 192.168.100.0/24. Projete o endereçamento (VLSM, ordem decrescente) para: Matriz = 60 hosts, Filial = 28 hosts, Servidores = 12 hosts, e 2 enlaces WAN /30 entre roteadores...

- Matriz (60 hosts): Prefixo: /26 | Rede: 192.168.100.0 | Hosts: 192.168.100.1 a 192.168.100.62 | Bcast: 192.168.100.63

- Filial (28 hosts): Prefixo: /27 | Rede: 192.168.100.64 | Hosts: 192.168.100.65 a 192.168.100.94 | Bcast: 192.168.100.95

- Servidores (12 hosts): Prefixo: /28 | Rede: 192.168.100.96 | Hosts: 192.168.100.97 a 192.168.100.110 | Bcast: 192.168.100.111

- WAN 1 (2 hosts): Prefixo: /30 | Rede: 192.168.100.112 | Hosts: 192.168.100.113 a 192.168.100.114 | Bcast: 192.168.100.115

- WAN 2 (2 hosts): Prefixo: /30 | Rede: 192.168.100.116 | Hosts: 192.168.100.117 a 192.168.100.118 | Bcast: 192.168.100.119

Laboratório Prático (Laboratório 05)

5. Exercício 1 — complete as sub-redes /27

Divida 192.168.30.0/24 em sub-redes /27. Calcule o bloco e preencha a tabela (a 1ª linha é o exemplo). Bloco = 256 − 224 = 32 | Hosts por sub-rede = 2⁵ − 2 = 30

- Sub-rede 1: 192.168.30.0 | Primeiro host: 192.168.30.1 | Último host: 192.168.30.30 | Broadcast: 192.168.30.31

- Sub-rede 2: 192.168.30.32 | Primeiro host: 192.168.30.33 | Último host: 192.168.30.62 | Broadcast: 192.168.30.63

- Sub-rede 3: 192.168.30.64 | Primeiro host: 192.168.30.65 | Último host: 192.168.30.94 | Broadcast: 192.168.30.95

- Sub-rede 4: 192.168.30.96 | Primeiro host: 192.168.30.97 | Último host: 192.168.30.126 | Broadcast: 192.168.30.127

- Sub-rede 5: 192.168.30.128 | Primeiro host: 192.168.30.129 | Último host: 192.168.30.158 | Broadcast: 192.168.30.159

- Sub-rede 6: 192.168.30.160 | Primeiro host: 192.168.30.161 | Último host: 192.168.30.190 | Broadcast: 192.168.30.191

- Sub-rede 7: 192.168.30.192 | Primeiro host: 192.168.30.193 | Último host: 192.168.30.222 | Broadcast: 192.168.30.223

- Sub-rede 8: 192.168.30.224 | Primeiro host: 192.168.30.225 | Último host: 192.168.30.254 | Broadcast: 192.168.30.255

6. Exercício 2 — a que sub-rede pertence o host?

Considere o host 192.168.40.100/26. Responda:

- Endereço de rede: 192.168.40.64

- Broadcast: 192.168.40.127

- Primeiro host: 192.168.40.65

- Último host: 192.168.40.126

O host 192.168.40.130 está na mesma sub-rede? Justifique.

Resposta: Não. O bloco para a máscara /26 é de 64. A sub-rede do IP .100 vai até o broadcast .127. O IP .130 já faz parte da próxima sub-rede, que é a 192.168.40.128.

9. Desafio extra (opcional)

A empresa precisa de 3 redes com pelo menos 50 hosts cada, a partir de 192.168.50.0/24. Qual prefixo atende? Liste as sub-redes usadas.

- Prefixo escolhido: /26

- Justificativa (hosts por sub-rede): A máscara /26 deixa 6 bits para a porção de host. Aplicando a fórmula $(2^6) - 2$, obtemos 62 hosts válidos por sub-rede, o que atende perfeitamente à exigência mínima de 50 hosts.

- Sub-redes usadas: 192.168.50.0, 192.168.50.64 e 192.168.50.128.

10. Entrega

Responda em 2–3 linhas: por que dois hosts com IPs parecidos (.20 e .70) não se comunicaram? O que a máscara tem a ver com isso?

Resposta: Eles não se comunicaram porque, ao aplicar a máscara /26 (que divide a rede em blocos de 64), o IP .20 fica na primeira sub-rede (0 a 63) e o IP .70 fica na segunda sub-rede (64 a 127). A máscara define domínios de broadcast distintos, e hosts em sub-redes diferentes precisam da intermediação de um roteador para se comunicarem.