FIAP · CIÊNCIA DA COMPUTAÇÃO

Lista de Exercícios — Endereçamento IPv4, Sub-redes e VLSM

Classes de endereçamento · máscaras · sub-redes (método do bloco) · VLSM

| Disciplina | Sistemas Operacionais e Redes de Computadores | Aula | 05 — Bloco A (Redes) |
| --- | --- | --- | --- |
| Tema | IPv4, classes, sub-redes e VLSM | Total | 20 questões |
| Professor | Flávio Marques Azevedo | Aluno(a) | ____________________________ |
| Turma | ________________ | Data | ____ / ____ / ______ |

Instruções

- Use o método do bloco: tamanho do bloco = 256 − octeto da máscara; hosts válidos = 2ⁿ − 2.

- As máscaras podem ser escritas em decimal (255.255.255.0) ou em prefixo CIDR (/24). Mostre os cálculos quando fizer sentido.

Lembrete rápido. Valores das 8 posições do octeto: 128 · 64 · 32 · 16 · 8 · 4 · 2 · 1. Máscaras possíveis por octeto: 128, 192, 224, 240, 248, 252, 254, 255.

Parte 1 — Classes de endereçamento

1     Classifique cada IP quanto à classe (A, B ou C):

a) 10.20.30.40   →   Classe: ____________

b) 172.16.5.1   →   Classe: ____________

c) 192.168.100.7   →   Classe: ____________

d) 126.1.1.1   →   Classe: ____________

e) 200.10.10.10   →   Classe: ____________

2     Complete a máscara padrão (decimal e CIDR) de cada classe:

| Classe | Máscara padrão (decimal) | Prefixo (CIDR) |
| --- | --- | --- |
| A | /8 > 255.0.0.0 |  |
| B |  |  |
| C |  |  |

3     Classifique cada IP em público ou privado (RFC 1918):

a) 10.0.0.5   →   ( ) público   ( ) privado

b) 172.20.1.1   →   ( ) público   ( ) privado

c) 172.32.1.1   →   ( ) público   ( ) privado

d) 192.168.1.1   →   ( ) público   ( ) privado

e) 8.8.8.8   →   ( ) público   ( ) privado

4     Para o IP 172.16.200.15 com a máscara padrão da sua classe, indique: classe, máscara padrão, endereço de rede e a porção de host.

Classe A – 0 até 126

Classe B – 127 até 191

Classe C – 192 até 223

Classe D – 224 até 239

Classe E – 240 até 255

172.16.200.15 -> Classe B

5     Associe cada endereço/faixa ao seu significado

(rede · broadcast · loopback · APIPA · broadcast limitado):

127.0.0.1   →   ____________________

169.254.x.x   →   ____________________

endereço com todos os bits de host em 0   →   ____________________

endereço com todos os bits de host em 1   →   ____________________

255.255.255.255   →   ____________________

Parte 2 — Sub-redes e o método do bloco

6     Para cada prefixo, calcule a máscara decimal, o tamanho do bloco e os hosts válidos:

| Prefixo | Máscara decimal | Tamanho do bloco | Hosts válidos |
| --- | --- | --- | --- |
| /26 |  |  |  |
| /27 |  |  |  |
| /28 |  |  |  |
| /30 |  |  |  |
| /25 |  |  |  |

7     Complete a conversão prefixo ↔ máscara:

| Prefixo | Máscara decimal |
| --- | --- |
| /24 | 255.255.255.0 |
| /25 |  |
| /26 |  |
|  | 255.255.255.240 |
|  | 255.255.255.248 |
| /30 |  |

8     A rede 192.168.1.0/24 foi dividida em sub-redes /26. Preencha as 4 sub-redes:

| Sub-rede | Endereço de rede | Faixa de hosts válidos | Broadcast |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |
| 2 |  |  |  |
| 3 |  |  |  |
| 4 |  |  |  |

9     A que sub-rede pertence o host 172.16.20.100/20? Indique o endereço de rede, a faixa de hosts válidos e o broadcast.

Classe B – 172 – R.R.H.H – 255.255.0.0

/20 -> 11111111.11111111.11110000.00000000

/20 -> 255.255.240.0

INTERVALO ENTRE AS SUBREDES = 256 – 240 = 16 (3° OCTETO)

| END. REDE | 1o END. HOST | ULT. END. HOST | BROADCAST |
| --- | --- | --- | --- |
| 172.16.0.0 | 172.16.0.1 | 172.16.15.254 | 172.16.15.255 |
| 172.16.16.0 | 172.16.16.1 | 172.16.31.254 | 172.16.31.255 |
| 172.16.32.0 | 172.16.32.1 | 172.16.47.254 | 172.16.47.255 |
| 172.16.48.0 | 172.16.48.1 |  |  |

10     Quantos bits emprestar? Determine o prefixo adequado:

a) Preciso de pelo menos 6 sub-redes a partir de uma /24.  →  Prefixo: __________

b) Preciso de pelo menos 100 hosts por sub-rede (partindo de uma classe C).  →  Prefixo: __________

c) Preciso de uma sub-rede com 500 hosts.  →  Prefixo: __________

11     A rede 192.168.5.0/24 foi dividida em /27. Preencha as 4 primeiras sub-redes:

| Sub-rede | Endereço de rede | Primeiro host | Último host | Broadcast |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 0 |  |  |  |  |
| 1 |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |

/27 -> 11111111.11111111.11111111.11100000

255.255.255.224

12     Os hosts abaixo estão na mesma sub-rede? Justifique com o cálculo do bloco.

a) 192.168.1.70 e 192.168.1.100, máscara /26.

b) 192.168.1.100 e 192.168.1.130, máscara /26.

Parte 3 — Preenchimento de tabela de endereçamento

13     A empresa recebeu 172.16.0.0/24 e precisa de 4 sub-redes de tamanho igual. Defina o novo prefixo e preencha a tabela.

Novo prefixo: __________          Máscara: ____________________

| Sub-rede | Rede | 1º host | Último host | Broadcast | Máscara |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| A |  |  |  |  |  |
| B |  |  |  |  |  |
| C |  |  |  |  |  |
| D |  |  |  |  |  |

14     Na sub-rede 192.168.20.0/27, atribua endereços e preencha a tabela de dispositivos (gateway = 1º host; servidor = 2º host; depois os PCs).

| Dispositivo | Endereço IP | Máscara | Gateway |
| --- | --- | --- | --- |
| Roteador (gateway) |  |  | — |
| Servidor |  |  |  |
| PC1 |  |  |  |
| PC2 |  |  |  |

15     Encontre e corrija os erros na tabela abaixo, referente à sub-rede 192.168.30.16/28:

| Campo | Valor informado |
| --- | --- |
| Endereço de rede | 192.168.30.16 |
| Primeiro host | 192.168.30.16 |
| Último host | 192.168.30.30 |
| Broadcast | 192.168.30.32 |
| Máscara | 255.255.255.240 |

Erros encontrados e correções:

Parte 4 — VLSM (máscara de tamanho variável)

16     Conceito. (a) Explique, em uma frase, o que é VLSM e por que ele economiza endereços em relação ao FLSM. (b) Em que ordem devemos alocar as sub-redes ao aplicar VLSM?

17     A partir de 192.168.10.0/24, projete via VLSM as sub-redes abaixo (aloque da maior para a menor):

| Sub-rede | Necessidade | Prefixo | Endereço de rede | Faixa de hosts | Broadcast |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| LAN A | 50 hosts |  |  |  |  |
| LAN B | 25 hosts |  |  |  |  |
| LAN C | 10 hosts |  |  |  |  |
| Link WAN | 2 hosts |  |  |  |  |

18     A partir de 10.0.0.0/24, aloque via VLSM (ordem decrescente):

| Setor | Necessidade | Prefixo | Endereço de rede | Faixa de hosts | Broadcast |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Setor 1 | 100 hosts |  |  |  |  |
| Setor 2 | 50 hosts |  |  |  |  |
| Setor 3 | 20 hosts |  |  |  |  |
| Setor 4 | 12 hosts |  |  |  |  |

19     A partir de 172.16.1.0/24, aloque 4 enlaces ponto-a-ponto /30 (2 hosts cada). Preencha:

| Enlace | Endereço de rede | Hosts válidos | Broadcast |
| --- | --- | --- | --- |
| Link 1 |  |  |  |
| Link 2 |  |  |  |
| Link 3 |  |  |  |
| Link 4 |  |  |  |

20     Projeto completo. A empresa usa 192.168.100.0/24. Projete o endereçamento (VLSM, ordem decrescente) para: Matriz = 60 hosts, Filial = 28 hosts, Servidores = 12 hosts, e 2 enlaces WAN /30 entre roteadores. Considere o gateway = 1º host de cada sub-rede.

| Sub-rede | Necessidade | Prefixo | Endereço de rede | Faixa de hosts | Broadcast |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Matriz | 60 hosts |  |  |  |  |
| Filial | 28 hosts |  |  |  |  |
| Servidores | 12 hosts |  |  |  |  |
| WAN 1 | 2 hosts |  |  |  |  |
| WAN 2 | 2 hosts |  |  |  |  |